附件

需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录

（2020年修订版）

与境内外已上市产品相比，采用全新设计、材料或机理，和/或适用于全新适用范围，且对人体具有较高风险的医疗器械，应当经临床试验审批后方可在中国开展临床试验。

上述原则适用的具体品种类别如下：

| 序号 | 产品类别 | 分类编码 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植入式心脏节律管理设备 | 12 | 植入式心脏起搏器：通常由植入式脉冲发生器和扭矩扳手组成。通过起搏电极将电脉冲施加在患者心脏的特定部位。用于治疗慢性心率失常。再同步治疗起搏器还可用于心力衰竭治疗。 植入式心脏除颤器：通常由植入式脉冲发生器和扭矩扳手组成。通过检测室性心动过速和颤动，通过电极向心脏施加心律转复/除颤脉冲对其进行纠正。用于治疗快速室性心律失常。再同步治疗除颤器还可用于心力衰竭治疗。 |
| 2 | 植入式心室辅助系统 | 12 | 通常由植入式泵体、电源部分、血管连接和控制器组成。用于为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗和/或长期治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。 |
| 序号 | 产品类别 | 分类编码 | 产品描述 |
| 3 | 植入式药物输注设备 | 12 | 通常由药物灌注泵、再灌注组件和导管入口组件组成。该产品与鞘内导管配合使用，进行长期药物的输入。 |
| 4 | 人工心脏瓣膜和血管内支架 | 13 | 人工心脏瓣膜或瓣膜修复器械：一般采用高分子材料、动物组织、金属材料、无机非金属材料制成，可含或不含表面改性物质。用于替代或修复天然心脏瓣膜。 血管内支架：支架一般采用金属（包括可吸收金属材料）或高分子材料（包括可吸收高分子材料）制成，其结构一般呈网架状。支架可含或不含表面改性物质，如涂层。可含有药物成分。如用于治疗动脉粥样硬化、以及各种狭窄性、阻塞性或闭塞性等血管病变。 |
| 5 | 含活细胞的组织工程医疗产品 | 13/16/17 | 以医疗器械作用为主的含活细胞的无源植入性组织工程医疗产品。 |
| 6 | 可吸收四肢长骨内固定植入器械 | 13 | 采用可吸收高分子材料或可吸收金属材料制成，适用于四肢长骨骨折内固定。 |